一级建造师《市政工程》每日一练(1.23)

1.即使普通混凝土受拉构件中的主钢筋直径φ≤22mm，也不得采用( )连接。

A.焊接

B.机械

C.绑扎

D.电弧焊

2.水泥混凝土路面的养护时间一般宜为( )d 。

A.3～7

B.7～10

C.10～14

D.14～21

3.混凝土路面的伸缩缝应( );缝壁必须垂直。

A.与路面中心线垂直

B.缝宽必须一致

C.缝中不得连浆

D.缝宜上宽下窄

E.缝内及时满灌填缝料

1题正确答案C

参考解析：当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时，在无焊接条件时，可采用绑扎连接，但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。

2题正确答案D

参考解析：养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，一般宜为14～21d。应特别注重前7d的保湿(温)养护。

3题正确答案ABC

参考解析：水泥混凝土路面的伸缩缝应与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，缝宽必须一致，缝中不得连浆。选项D、E说法错误，是干扰项。