一级建造师《公路工程》每日一练(1.23)

1.【单选】振动沉管法施工粒料桩的方法不包括( )。

A.一次拔管成桩法

B.二次拔管成桩法

C.逐步拔管成桩法

D.重复压管成桩法

2.【单选】属于软土地基的工程特性是( )。

A.天然含水率高

B.抗剪强度高

C.天然孔隙比小

D.压缩性低

3.【单选】软土路基采用强夯置换法施工做法不正确的是( )。

A.强夯置换前应在地表铺设一定厚度的垫层

B.垫层材料宜与桩体材料相同

C.夯击次数应根据经验确定

D.应按照由内向外、隔行跳打的方式施工

1题正确答案：B

参考解析：振动沉管法成桩可采用一次拔管成桩法、逐步拔管成桩法、重复压管成桩法三种工艺。

2题正确答案：A

参考解析：软土是指天然含水率高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高的细粒土，包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。

3题正确答案：C

参考解析：强夯置换夯点的夯击次数应通过现场试夯确定。