二级建造师《水利水电》每日一练(1.23)

1.采用竖缝分块时，纵缝间距越大，则块体水平断面越( )，则纵缝数目和缝的总面积越( )。

A.大，小

B.小，小

C.小，大

D.多，大

2.缝面上出现的剪应力很小，使坝体能保持较好的整体性的分块方式是( )。

A.斜缝分块

B.纵缝分块

C.错缝分块

D.横缝分块

3.先在缝的一侧立模浇混凝土，并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排，并使铁钉的1/3留在混凝土外面，然后安装填料、敲弯铁钉尖，使填料固定在混凝土面上。这种填料安装方法是( )。

A.先装法

B.先浇法

C.后装法

D.后浇法

1.【答案】A

【解析】采用竖缝分块时，纵缝间距越大，块体水平断面越大，则纵缝数目和缝的总面积越小。

2.【答案】A

【解析】斜缝分块的缝面上出现的剪应力很小，使坝体能保持较好的整体性。

3.【答案】C

【解析】后装法是先在缝的一侧立模浇混凝土，并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排，并使铁钉的1/3留在混凝土外面，然后安装填料、敲弯铁钉尖，使填料固定在混凝土面上。