二级建造师《建筑工程》每日一练(2.2)

1.【单选】在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是( )。

A.天然含水量

B.天然密度

C.密实度

D.可松性

2.【单选】关于岩土工程性能的说法，正确的是( )。

A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标

B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力

C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准

D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响

3.【多选】土的性质是确定地基处理方案和制定施工方案的重要依据，土的基本性质包括( )。

A.土的空隙率

B.土的可松性

C.土的密实度

D.土的干密度

E.土的剪切模量

1.【答案】D

【解析】土的可松性是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。

2.【答案】B

【解析】内摩擦角，是土的抗剪强度指标，土力学上很重要的一个概念，是工程设计的重要参数，故A错。土抗剪强度：是指土体抵抗剪切破坏的极限强度，包括内摩擦力和内聚力，B选项正确。在土方填筑时，常以土的干密度控制土的夯实标准，故C错。土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响，故D错。

3.【答案】BCD

【解析】本题考察岩土的工程性质。岩土的工程性能：

(1)内摩擦角

(2)土抗剪强度

(3)黏聚力

(4)土的天然含水量

(5)土的天然密度

(6)土的干密度

(7)土的密实度

(8)土的可松性