二级建造师《机电工程》每日一练(2.2)

1. 【多选】长距离输电线路钢塔架基础施工测量中，中心桩测定后，一般采用( )进行控制。

A.十字线法

B.电磁波测距法

C.解析法

D.平行基线法

E.导线测量法

2. 【单选】( )是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。

A.高差法

B.仪高法

C.基准线测量原理

D.水准测量原理

3. 【多选】提交工程的竣工测量成果，其内容包括( )。

A.房角坐标

B.铁路和公路

C.窖井、转折点的坐标

D.支架间距

E.设计图

1.正确答案：AD

【参考解析】距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制，控制桩应根据中心桩测定，其允许偏差应符合规定。

2.正确答案： C

【参考解析】基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线;高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。仪高法——采用水准仪和水准尺，只需计算一次水准仪的高程，就可以简便地测算几个前视点的高程。水准测量的原理是利用水准仪提供的一条水平视线，测出两地面点之间的高差，然后根据已知点的高程和高差，推算出另一个点的高程。

3.正确答案：ABCD

【参考解析】提交工程的竣工测量成果，其内容包括：

1.工业厂房及一般建筑物，包括房角坐标等;

2.铁路和公路，包括起止点、转折点等;

3.地下管网，窖井、转折点的坐标等;

4.架空管网，包括转折点、结点、交叉点的坐标，支架间距等;

5.其他。