造价工程师《土建计量》每日一练(2.2)

1.【单选】结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。结构面分为I～V级，( )结构面主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质，数量多且具随机性，其分布规律具统计规律。

A.III级

B.II级

C.Ⅳ级

D.V级

2.【单选】某岩石的抗压强度约为200MPa，则其抗剪强度和抗拉强度可能约为( )。

A.100MPa和40Mpa

B.60MPa和20Mpa

C.10MPa和2Mpa

D.5MPa和1Mpa

3.【单选】某竣工验收合格的引水渠工程，初期通水后两岸坡体出现了很长的纵向裂缝，并局部地面下沉，该地区土质可能为( )。

A.红黏土

B.软岩

C.砂土

D.湿陷性黄土

1.【答案】C

【解析】Ⅳ级结构面主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质，数量多且具有随机性，其分布规律具统计规律。

2.【答案】B

【解析】抗压强度，抗拉强度，抗剪强度三项强度中，岩石的抗压强度最高，抗剪强度居中，抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10%～40%，抗拉强度仅是抗压强度的2%～16%。岩石越坚硬，其值相差越大。岩石的抗压强度和抗剪强度，是评价岩石(岩体)稳定性的主要指标，是对岩石(岩体)的稳定性进行定量分析的依据。抗剪强度约为抗压强度的10%～40%，为：20MPa～80MPa;抗拉强度仅是抗压强度200的2%～16%，4MPa～32MPa。符合条件的只有B。

3.【答案】D

【解析】在自重湿陷性黄土地区修筑渠道，初次放水时就可能产生地面下沉，两岸出现与渠道平行的裂缝。