一级消防工程师《综合能力》每日一练(2.2)

1 用于疏散通道.出口处的防火卷帘，当防火卷帘控制器接到火灾报警信号后，控制防火卷帘自动下降至距地面( )m处停止，延时5s-60s后，继续下降至全闭，并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。

A.1.3

B.1.5

C.1.8

D.2.0

参考答案：C

2 下列关于消防水带的检查，说法错误的是(　)

A.将整卷水带打开，用直尺测量其总长度，测量时应不包括水带的接口

B.将测得的水带长度与有衬里消防水带的标称长度进行对比，如水带长度小于水带长度规格Im以上的，则判为该产品不合格

C.截取1.2m长的水带，使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力，保压5min，检查是否有渗漏现象，有渗漏则不合格

D.在试验压力状态下，继续加压，升压至试样爆破，其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍

参考答案：A

3 某单位属于消防安全重点单位，在其制定的灭火和应急疏散预案后，至少(　)按照预案进行一次演练

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

参考答案：C

4 大型群众性应当在活动前( )内进行防火检查。

A.2

B.4

C.10

D.12

参考答案：D

5 (　)作为城市消防远程监控系统的核心，是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.监控中心

D.火警信息终端

参考答案：C