一级建造师《建筑工程》每日一练(2.5)

1.对基坑侧壁安全等级为一级的深基坑工程，宜采取的支护形式为( )。

A.水泥土墙

B.地下连续墙

C.土钉墙

D.逆作拱墙

2.某基坑深13m，二类土，采用盆式挖土，其基坑支护方法可以采用( )。

A.排桩支护

B.地下连续墙

C.土钉墙

D.逆作拱墙

E.水泥土墙

3.关于逆作拱墙深基坑支护方法适用范围的说法，正确的有( )。

A.基坑侧壁安全等级宜为一级

B.淤泥和淤泥质土场地不宜采用

C.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8

D.基坑深度不宜大于15m

E.地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施

1.【答案】B

【解析】水泥土桩墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级。地下连续墙适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件复杂的深基坑。逆作拱墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级。

2.【答案】AB

【解析】排桩支护适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。地下连续墙适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件复杂的深基坑。水泥土桩墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m。逆作拱墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。

3.【答案】BCE

【解析】逆作拱墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。