一级建造师《机电工程》每日一练(2.5)

1.【单选】( )采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。

A.高程法

B.仪高法

C.高差法

D.基准线测量法

2.【多选】下列水准测量的主要技术要求中，正确的是( )。

A.各等级的水准点，应埋设水准标石

B.水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点

C.一个测区及其周围不得超过3个水准点

D.水准观测应在标石埋设稳定后进行

E.一般情况下最好使用三个水准点作为高程起算点

3.【多选】管线施工时应按管线敷设临时水准点，水准点一般都选在( )等处。

A.台阶

B.旧建筑物墙角

C.路面

D.基岩

E.树木

《一级建造师-机电 每日一练》答案

1.正确答案：C

【参考解析】高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。

仪高法——采用水准仪和水准尺，只需计算一次水准仪的高程，就可以简便地测算几个前视点的高程。

2.正确答案：ABD

【参考解析】一个测区及其周围至少应有3个水准点。最好使用一个水准点作为高程起算点。

3.正确答案：ABD

【参考解析】管线高程控制的测量方法.为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量，应设管线敷设临时水准点。其定位允许偏差应符合规定。例如，水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物，应提前埋设临时标桩作为水准点。