二级建造师《水利水电》每日一练(2.5)

1.高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于( )m的防护栏杆。

A.0.8

B.1.5

C.1

D.1.2

2.遇有( )级及以上的大风，禁止从事高处作业。

A.5

B.6

C.7

D.8

3.下列关于安全工具检验标准与周期的说法正确的是( )。

A.塑料安全帽应可抗3kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力

B.塑料安全帽应半年检验一次

C.安全带应满足悬吊255kg重物5min无损伤的要求

D.安全带在每次使用前均应检查

E.安全网应每年检查一次，且在每次使用前进行外表检查

1.【答案】D

【解析】高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于1.2m的防护栏杆。

2.【答案】B

【解析】遇有六级及以上的大风，禁止从事高处作业。

3.【答案】ACDE

【解析】选项B中应为塑料安全帽应一年检验一次，该选项错误故选择ACDE。