造价工程师《土建计量》每日一练(2.5)

1.【单选】有关土的说法正确的是( )。

A.同一黏性土的液限含水量比塑限含水量低

B.饱和黏性土的固结时间比砂石类要短

C.沉积2年的粘性土可以做天然地基

D.膨胀土结构致密细腻，一般是坚硬或硬塑状态

2.【多选】红黏土的工程性质有( )。

A.天然含水量高

B.密度大

C.具有湿陷性

D.塑性高

E.较高的强度

3.【多选】关于岩石的吸水性正确的有( )。

A.吸水率=岩石的吸水重量/同体积干燥岩石重量

B.吸水率=岩石的吸水重量/同体积自然状态岩石重

C.岩石的吸水率与岩石孔隙张开程度有关

D.岩石的吸水率与岩石孔隙度的大小有关

E.岩石的吸水率大，岩石强度受水作用的影响也就越大

1.【答案】D

【解析】A选项半固态黏性土随含水量增加转到可塑状态的界限含水量叫塑限，也称塑性下限。由可塑状态转到流塑、流动状态的界限含水量叫液限。所以同一黏性土的液限含水量比塑限含水量高。B选项由素填土关于黏土和沙土堆积时间可以知道饱和黏性土的固结时间比砂石类要长。C选项堆填时间超过10年的黏性土、超过5年的粉土、超过2年的砂土，均具有一定的密实度和强度，可以作为一般建筑物的天然地基。

2.【答案】ADE

【解析】本题考查的是岩体的工程地质性质。红黏土的工程性质有天然含水量高、密度小、塑性高、通常呈现较高的强度和较低的压缩性，不具有湿陷性。

3.【答案】ACDE

【解析】本题考查的是岩体的工程地质性质。岩石的吸水性一般用吸水率表示。吸水率=岩石的吸水重量/同体积干燥岩石重量。岩石的吸水率与岩石孔隙度的大小、孔隙张开程度有关。岩石的吸水率大，则水对岩石颗粒间结合物的浸润、软化作用就强，岩石强度和稳定性受水作用的影响也就越大。