二级建造师《市政工程》每日一练(2.27)

1.喷锚暗挖法施工隧道的复合衬砌的主要作用是( )。

A.防水隔离

B.加固围岩

C.控制围岩变形

D.防止围岩松动失稳

E.降低地下水

2.盾构法修建的区间隧道衬砌有( )。

A.预制装配式衬砌

B.预制装配式衬砌和模筑钢筋混凝土整体式衬砌相结合的双层衬砌

C.预制装配式衬砌和现浇钢筋混凝土整体式衬砌相结合的双层衬砌

D.挤压混凝土整体式衬砌

E.现浇混凝土整体式衬砌

3.以下关于盾构法隧道施工优点说法正确的是( )。

A.施工易于管理，施工人员也较少

B.隧道的施工费用不受覆土量多少影响，适宜于建造覆土较深的隧道

C.施工受风雨等气候条件影响

D.当隧道穿过河底或其他建筑物时，影响施工

E.除竖井施工外，施工作业均在地下进行，既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响

1题正确答案BCD

参考解析：复合式衬砌结构是由初期支护、防水隔离层和二次衬砌所组成，复合式衬砌外层为初期支护，其作用是加固围岩，控制围岩变形，防止围岩松动失稳，是衬砌结构中的主要承载单元。

2题正确答案ABD

参考解析：盾构法修建的区间隧道衬砌有预制装配式衬砌、预制装配式衬砌和模筑钢筋混凝土整体式衬砌相结合的双层衬砌以及挤压混凝土整体式衬砌三大类。

3题正确答案ABE

参考解析：盾构法施工隧道具有以下优点：

(1)除竖井施工外，施工作业均在地下进行,既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响;E正确。

(2)盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行，易于施工管理，施工人员也较小;A正确。

(3)隧道的施工费用不受覆土量多少影响，适适宜于建造覆土较深的隧道;B正确。

(4)施工不受风雨等气候条件影响;C错。

(5)当隧道穿过河底或其他建筑物时,不影响施工;D错

(6)只要设法使盾构的开挖面稳定，则隧道越深，地基越差，土中影响施工的埋设物等越多，与明挖法相比，经济上、施工进度上越有利。