二级建造师《建筑工程》每日一练(2.27)

1.条形基础浇筑宜采用( )浇筑方案。

A.全面分层

B.分段分层

C.斜面分层

D.截面分层

2.关于基础工程大体积混凝土浇筑施工技术的说法，正确的有( )。

A.浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工

B.浇筑方案可以选择推移式连续浇筑施工方式

C.混凝土浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行

D.当混凝土供应量有保证时，亦可多点同时浇筑

E.保温养护的持续时间不得少于7d

3.大体积混凝土，优先选用( )。

A.硅酸盐水泥

B.粉煤灰水泥

C.普通硅酸盐水泥

D.火山灰水泥

E.矿渣水泥

《一级建造师-建筑 每日一练2.27》答案

1.【答案】B

【解析】根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土，一般不留施工缝。各段层间应相互衔接，每段间浇筑长度控制在2～3m距离，做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。

2.【答案】ABCD

【解析】大体积混凝土浇筑时，浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式，保证结构的整体性。 混凝土浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时，亦可多点同时浇筑。保湿养护的持续时间不得少于14d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。

3. 【答案】BDE

【解析】厚大体积的混凝土优先选用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥。不宜使用硅酸盐水泥。