造价工程师《土建计量》每日一练(2.27)

1.【单选】动水压力产生流砂和潜蚀，如果在沉井施工中产生( )，那么沉井就突然下沉，以致沉井发生倾斜，甚至发生重大事故。

A.机械潜蚀

B.轻微流砂

C.严重流砂

D.中等流砂

2.【单选】机械潜蚀在( )的土层中施工建筑物基础时，可能出现。

A.流水力坡度大于临界水力坡度

B.流水力坡度等于临界水力坡度

C.动水压力小于土颗粒有效重度

D.流水力坡度小于等于临界水力坡度

3.【多选】地下水对建设工程可能造成的影响有( )。

A.地下水位下降引起软土地基上升

B.动水压力产生流砂和机械潜蚀

C.地下水的浮托作用

D.承压水对基坑的影响

E.地下水对钢筋混凝土的腐蚀

1.【答案】C

【解析】动水压力产生流砂和潜蚀。(1)按其严重程度可分下列三种：轻微流砂;中等流砂;严重流砂。如果在沉井施工中产生严重流砂，那么沉井就突然下沉，无法用人力控制，以致沉井发生倾斜，甚至发生重大事故。(2)如果地下水渗流产生的动水压力小，土中细小颗粒被渗流携带而走。将在土层中形成管状空洞，这种现象称之为机械潜蚀。

2.【答案】C

【解析】本题考查的是地下水。地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒有效重度，即渗流水力坡度小于临界水力坡度，虽然不会产生流砂现象，但是土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流携带而走。时间长了，将在土层中形成管状空洞，是土体结构破坏，强度降低，压缩性增加，这种现场称之为机械潜蚀。

3.【答案】BCDE

【解析】本题考查的是地下水。地下水对建设工程的影响有：地下水对土体和岩体的软化;地下水位下降引起软土地基沉降;动水压力产生流砂和潜蚀;地下水的浮托作用;承压水对基坑的作用;地下水对钢筋混凝土的腐蚀。