二级建造师《市政工程》每日一练(3.9)

1.【单选】关于现浇预应力水池施工的说法，错误的是( )。

A.在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口

B.池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱可同时作为顶板模板立柱

C.应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收

D.预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚丙烯，严禁使用聚氯乙烯

2.【单选】关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是( )

A.填缝板应用模板固定牢固

B.止水带应用铁钉固定牢固

C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带

D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员、质检员验收

3.【多选】关于水池变形缝中止水带安装的说法，错误的有( )。

A.金属止水带搭接长度不少于20mm

B.塑料止水带对接接头采用叠接

C.止水带用钢钉固定就位

D.金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐材料

E.塑料或橡胶止水带应无裂缝，无气泡

1题正确答案：B

参考解析：本题点涉及现浇(预应力)混凝土水池施工技术。各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前，应将模板内部清扫干净，经检验合格后，再将窗口封闭。池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚丙烯，严禁使用聚氯乙烯;外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92--2004的要求。

2题正确答案：B

参考解析：不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

3题正确答案：BCD

参考解析：塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接，故B选项错误;不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位，故C选项错误;金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防锈和防腐涂料，故D选项错误。