造价工程师《土建计量》每日一练(3.9)

1.【单选】柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌，易产生这种现象的岩石有( )。

A.花岗岩

B.辉长岩

C.脉岩

D.玄武岩

2.【多选】影响岩石边坡稳定的外在因素有( )。

A.地表水和地下水的作用

B.岩石的成因

C.岩石的成分

D.人工挖掘

E.工程荷载

3.【单选】下列关于各类围岩的处理方法，正确的是( )。

A.坚硬的整体围岩，在压应力区应采用锚杆稳定

B.块状围岩，应以锚杆为主要的支护手段

C.层状围岩，一般采用喷混凝土支护即可，出现滑动面时则需要用锚杆加固

D.软弱围岩，需要立即喷射混凝土，有时还需要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩

1.【答案】D

【解析】对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。

2.【答案】ADE

【解析】本题考查的是边坡稳定。影响边坡稳定性的因素有内在因素与外在因素两个方面。内在因素有组成边坡岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等，它们常常起着主要的控制作用;外在因素有地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷载等。

3.【答案】D

【解析】A答案错误，坚硬的整体围岩，整体性较好，在拉应力区才采用锚杆稳定;B答案和C答案正好相反：块状围岩，一般采用喷混凝土支护即可，出现滑动面时则需要用锚杆加固;层状围岩，应以锚杆为主要的支护手段。