一级建造师《机电工程》每日一练（3.22）

1建筑电气工程安装结束后，检查的重要工序是(　　)，以判定是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。

A.绝缘测试

B.交接试验

C.耐压试验

D.镇定保护

参考解析：交接试验是建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重要工序，以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。其他选项均是在施工过程中应做的工作。故选B。

2高级耐火材料的耐火度为(　　)。

A.1400～1580℃

B.1580～1770℃

C.1770～2000℃

D.1830～2000℃

参考答案：C

参考解析：耐火材料按耐火度可分为普通、高级、特级三类，而普通耐火材料的耐火度范围是1580～1770℃，高级耐火材料的耐火范围是1770～2000℃，而特级的耐火度范围在2000℃以上。而选项C恰在普通耐火材料的耐火度范围内，故选C。

3垫铁若采用坐浆法施工时，坐浆的混凝土强度必须达到(　　)以上，方可安装设备。

A.60%

B.65%

C.70%

D.75%

参考答案：D

参考解析：垫铁采用坐浆法施工时，坐浆用的混凝土强度必须达到75%以上才可进行设备安装。强度未达75%以上，设备安装时易把混凝土压碎，保证不了安装质量。

4医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用(　　)。

A.自动喷水

B.干粉

C.泡沫

D.CO2

参考答案：A

参考解析：自动喷水灭火系统特点是大水滴喷头的出流，水滴粒度大，穿透力更强的射流能穿透厚的火焰，到达火源中心，迅速冷却火源，达到灭火的目的。同时反应灵敏，动作速度更快，能在火灾初期即可控制，故适宜于老弱病残少集居的地方。故选A。

5钢丝绳用作吊索时，其安全系数一般不小于(　　)。

A.3.5B.5C.8D.10

参考答案：C

参考解析：钢丝绳的安全系数因用途不同而取值不同，规范规定，风缆绳安全系数取3.5;走绳取吊索具取B;载人用钢丝绳取12～14，故选C。

6热力管道两个补偿器之间应设置(　　)。

A.滑动支架

B.固定支架

C.导向支架

D.吊架

参考答案：B

参考解析：为保证热力管道有效地实现热胀冷缩，防止因产生的推力使管道位移，在两个补偿器之间(一般为20～40m)以及每个补偿器两侧应设置固定支架，固定支架受力很大，是其他支架难以承受的，故选B。

7对焊接部位难清理的焊件，宜选用(　　)焊条。

A.低温钢

B.酸性

C.低氢性

D.不锈钢

参考答案：B

参考解析：酸性焊条对铁锈、氧化皮、油污不敏感，即使未清除干净，也不影响焊接质量，故选B。