一级建造师《建筑工程》每日一练（3.22）

1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是(　)。

A.混凝土硬化

B.反复冻融

C.氯盐

D.硫酸盐

答案：C

【解析】参见教材P5。

　　2.砌筑砂浆强度等级不包括(　)。

A.M2.5

B.M5

C.M7.5

D.M10

答案：A

【解析】《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010规定，砂浆强度等级，即M30、M25、M20、M20、M15、M10、M7.5、M5。在砌筑强度等级不包含M2.5。

3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是(　)。

A.加强角柱

B.强梁弱柱

C.加长钢筋锚固

D.增强梁柱节点

答案：B

【解析】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生再框架梁节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采用了一系列措施，把框架设计成延性性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长，节点处箍筋适当加密等措施。参见教材P33。

4.第一类人造软木地板最适合用于(　)。

A.商店

B.图书馆

C.走廊

D.家庭居室

答案：D

【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地板适用于商店、走廊、图书馆等人流量大的地面铺设。参见教材P67。

5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是(　)。

A.终夯后地面

B.原始地面

C.最初起夯面

D.锤顶面

答案：C

【答案】C

【解析】《强夯地基处理技术规程》CECS279-2010规定：有效加固深度从最初被加固地基土表面算起，经强夯地面处理后地基土满足了设计要求的加固深度。

6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是(　)。

A.8.0%

B.14.8%

C.16.0%

D.17.4%

答案：D

【解析】土的含水量指土中所含水的质量与土的固定颗粒质量之比的百分率。土的含水量=(142-121)/121*100%=17.4%。参见教材p96。

7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土量的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的(　)。

A.50%

B.75%

C.85%

D.100%

答案：B

【解析】构件跨度小于等于8cm的梁、供、壳达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值得百分率大于等于75%。参见教材p117。

8.受力钢筋代换应征得(　)同意。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位

答案：C

【解析】钢筋的代还应征得设计单位的同意，相应费用按有关合同规定(一般应征得业主同意)并办理相应手续。参看教材P118.

9.下列与盈利损失中，属于长期损失的是(　)。

A.孔道摩擦损失

B.弹性压缩损失

C.锚固损失

D.预应力筋应力松弛损失

答案：D

【解析】张拉以后长期损失包括预应力筋松弛损失和混凝土收缩损失等选项A/B/C属于瞬间损失。参看教材P138.