造价工程师《安装工程》每日一练（3.22）

1超声波焊原则上并不适用于焊接(　　)。

A.黄铜

B.塑料

C.铅

D.铁

参考答案：B

【解析】超声波焊可焊接的材料种类很广泛，除钢材外，还可焊接高导电性、高导热性材料(如银、铜、铝)，物理性能相差很大的异种金属(如铜一铝、铜一钨、铝一镍等)以及非金属材料(如云母、大多数热塑性塑料等)。

2消火栓系统中的无缝钢管一般应采用(　　)。

A.螺纹连接

B.焊接连接

C.法兰连接

D.螺栓连接

参考答案：C

【解析】消火栓系统的无缝钢管一般采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前

提下，其管配件及短管连接采用焊接连接。

3泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成，主要用于大面积灌溉排涝、城市排水、电站循环水、船坞升降水位，属于低扬程大流量的这种泵是(　　)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.容积式泵

D.罗茨泵

参考答案：B

【解析】轴流泵由泵体、泵盖、叶轮、泵轴、轴承、导叶装置、进口管、出口管和联轴器组成。泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成。轴流泵适用于低扬程大流量送水，主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水、输送需要冷却水量很大的热电站循环水以及船坞升降水位。

4电弧电压取决于(　　)。

A.电弧

B.电阻

C.电弧长

D.电极电位

参考答案：C

【解析】电弧电压是由电弧长度来决定。电弧长，则电弧电压高;电弧短，则电弧电压低。

5导致卤代烷灭火系统退出市场的原因是(　　)。

A.灭火效果差

B.有残留污染

C.破坏大气臭氧层

D.使用不方便

参考答案：C

【解析】近年来面对世界各国普遍关注的关于保护大气臭氧层的《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》等国际公约，决定停止使用哈龙灭火剂，卤代烷灭火系统逐步退出了市场，原因是其对大气臭氧层有破坏作用。

6保存点击查看试题笔记(1)26管道进行液压试验时，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的(　　)倍，且不得低于0.4MPa。

A.1.O

B.1.25

C.1.5

D.1.75

参考答案：C

【解析】管道进行液压试验时，承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4hiPa。