一级消防《技术实务》每日一练（3.22）

1.储存物品的火灾危险性属于乙类的是(　　)。

A.钠

B.氢化钠

C.硫黄

D.植物油

【答案】C

【解析】按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，储存物品的火灾危险性为甲类的包括金属钾、钠、锂、钙、锶，氢化锂，四氢化铝锂，氢化钠;乙类的包括硫黄，镁粉，铝粉，赛璐珞板(片)，樟脑，萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片;丙类的包括动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机油，重油，闪点≥60℃的柴油，糖醛，59～60，度的白酒。因此，本题的正确答案是C。

2.按照《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为(　　)。

A.三级

B.七种

C.五类

D.四组.

【答案】C

【解析】目前，国际上对生产厂房和储存物品仓库的火灾危险性尚无统一的分类方法。国内主要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，把生产的火灾危险性分为5类。因此，本题的正确答案是C。

3.生产和储存的火灾危险性属于乙类的液体其闪点(　　)。

A.闪点<28℃

B.28℃≤闪点<60℃

C.闪点=60℃

D.闪点>60℃

【答案】B

【解析】国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)把生产和储存的火灾危险性分为5类，其中闪点≥28℃且<60℃的液体属于乙类火灾危险性物质。因此，本题的正确答案是B。

4.(　　)是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。

A.建筑材料

B.总平面布置

C.防火分区

D.建筑结构安全

【答案】D

【解析】建筑结构的安全是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。建筑物的耐火等级是研究建筑防火措施、规定不同用途建筑物需采取相应防火措施的基本依据。因此，本题的正确答案是D。

5.为保证安全疏散，电影院观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于(　　)的净宽度计算。

A.0.4m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.8m

【答案】C

【解析】剧院、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于0.6m的净宽度计算，且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。因此，本题的正确答案是C。

6.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用(　　)。

A.易燃材料

B.难燃材料和不燃材料

C.混凝土

D.可燃材料

【答案】B

【解析】为确保建筑物在受到火灾危害时，一定时间内不垮塌，并阻止、延缓火灾的蔓延，建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料。这些材料在受火时，不会被引燃或很难被引燃，从而降低了结构在短时间内破坏的可能性。这类材料如混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏以及一些经过阻燃处理的有机材料等不燃或难燃材料。因此，本题的正确答案是B。

C.混凝土

D.可燃材料

【答案】B

【解析】为确保建筑物在受到火灾危害时，一定时间内不垮塌，并阻止、延缓火灾的蔓延，建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料。这些材料在受火时，不会被引燃或很难被引燃，从而降低了结构在短时间内破坏的可能性。这类材料如混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏以及一些经过阻燃处理的有机材料等不燃或难燃材料。因此，本题的正确答案是B。