一级建造师《机电实务》每日一练（3.28）

1.【单选】综合考虑各种因素，大型储罐选择( )基础较为妥当。

A.联合

B.垫层

C.沉井

D.框架式

1.正确答案：B

【参考解析】按材料组成不同，设备基础.素混凝土基础、钢筋混凝土基础和垫层基础，其中垫层基础是在基底上直接填砂，并在砂基础外围设钢筋混凝土圈梁挡护填砂，适用于使用后允许产生沉降的结构，如大型储罐。

2.【单选】按埋置深度分类的机械设备基础是( )。

A.箱式基础

B.垫层基础

C.减振基础

D.联合基础

2.正确答案：D

【参考解析】考查设备基础的种类.按埋置深度不同可分为.浅基础、深基础。

浅基础又分为(1)扩展基础、(2)联合基础、(3)独立基础。

深基础又分为(1)桩基础、(2)沉井基础。

3.【单选】基础施工单位如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用( )对基础的强度进行复测

A.回弹法

B.锤击法

C.预压法

D.沉降法

3.正确答案：A

【参考解析】基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件，主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求，如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测