造价工程师《土建计量》每日一练（3.28）

1.【多选】下列关于变形缝的说法，正确的是( )。

A.伸缩缝的缝宽一般为20～30mm，设置时应从基础底面断开，沿房屋全高设置

B.沉降缝除地上建筑部分断开外，基础也应该断开，使相邻部分可自由沉降，互不牵制

C.某6层房屋，其沉降缝宽度可设置为100mm

D.防震缝设置时，仅仅将地面以上构件全部断开即可

E.多层砌体建筑的防震缝宽度一般为50～100mm

2.【多选】以下关于建筑物变形缝的说法，正确的是( )。

A.变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，其作用在于防止墙体开裂，结构破坏

B.沉降缝的宽度应根据房屋的层数而定，五层以上时不应小于100mm

C.对多层钢筋混凝土结构建筑，高度l5m及以下时，防震缝缝宽为70mm

D.伸缩缝一般为20～30mm，应从基础、屋顶、墙体、楼层等房屋构件处全部断开

E.防震缝应从基础底面开始，沿房屋全高设置

3.【单选】关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是( )。

A.室内地面均为实铺时，外墙防潮层设在室内地坪处

B.墙体两侧地坪不等高时，应在较低一侧的地坪处设置

C.室内采用架空木地板时，外墙防潮层设在室外地坪以上、地板木搁栅垫木以下

D.钢筋混凝土基础的砖墙墙体不需设置水平和垂直防潮层

1.【答案】BE

【解析】A答案，伸缩缝的缝宽一般为20～30mm，由于基础受温度影响较小，设置时仅仅将地面以上构建物全部断开即可，无需将基础断开，因此伸缩缝的断开处为地面以上;B答案正确，沉降缝是通体断开的;C答案，2～3层房屋的沉降缝宽度为50～80mm，4～5层房屋的沉降缝宽度为80～120mm，5层以上时房屋的沉降缝宽度≥120mm;D答案，防震缝设置时，应从基础顶面开始，沿房屋全高设置;E答案正确，一般多层砌体建筑的缝宽取50～100mm。

2.【答案】AC

【解析】变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，其作用在于保证房屋在温度变化，基础不均匀沉降或地震时能有一些自由伸缩，以防止墙体开裂，结构破坏;

(1)伸缩缝一般为20～30mm，应从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件处全部断开;

(2)沉降缝的宽度应根据房屋的层数而定，二、三层时可取50～80mm，四、五层时可取80～120mm，五层以上时不应小于120mm。

(3)防震缝应从基础顶面开始，沿房屋全高设置，对多层钢筋混凝土结构建筑，高度15m及以下时，防震缝缝宽为70mm。

3.【答案】C

【解析】在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身，其作用是提高建筑物的耐久性，保持室内干燥卫生。当室内地面均为实铺时，外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处;当建筑物墙体两侧地坪不等高时，在每侧地表下60mm处，防潮层应分别设置，并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层;当室内地面采用架空木地板时，外墙防潮层应设在室外地坪以上，地板木搁栅垫木之下。墙身防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石混凝土防潮层和钢筋混凝土防潮层等。