一级消防工程师《综合能力》每日一练（3.28）

1.下列不属于建筑外墙的装饰的防火检查内容的是(　　)。

A.装饰材料的燃烧性能

B.广告牌的设置位置

C.设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能

D.防火隔离带的设置

2.消防设施现场检查不包括(　　)。

A.产品合法性检查

B.产品一致性检查

C.产品质量检查

D.产品相关性检查

3.下列关于到场检查重点查验的消防产品质量检验文件的叙述中，错误的是(　　)。

A.查验所有消防产品的型式检验报告

B.其他相关产品的法定检验报告

C.查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告

D.纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书

4.按灭火方式的不同，消防给水系统可分为(　　)。

A.室外消防给水系统和室内消防给水系统

B.环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统

C.消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统

D.独立消防给水系统和区域消防给水系统

5.目前，消防管道工程常用的连接方式不包括(　　)。

A.螺纹连接

B.直头连接

C.法兰连接

D.承插连接

答案解析

1.D。建筑外墙的装饰的检查内容包括装饰材料的燃烧性能、广告牌的设置位置、设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能，不包括选项D。

2.D。施工单位采购的各类消防设施的设备、组件及材料等到达施工现场后，施工单位组织实施现场检查。消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。

13.D。到场检查重点查验的消防产品质量检验文件包括：(1)查验所有消防产品的型式检验报告;其他相关产品的法定检验报告。(2)查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。

4.C。消防给水系统按灭火方式分类，可分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统;按管网形式分类，可分为环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统;按位置区分类，可分为室外消防给水系统和室内消防给水系统;按给水范围分类，可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统等。

5.B。目前消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。