造价工程师《安装工程》每日一练（4.9）

1.【单选】提升机结构简单，维修量很小，输送能力适应性广(可大可小)，输送混合物料的离析很小，适用于大多间歇作业的提升机为( )。

A.V型料斗输送提升机

B.转头式输送机

C.斗式提升机

D.吊斗式提升机

2.【单选】固体散料输送设备中，振动输送机的工作特点为( )。

A.能输送黏性强的物料

B.能输送具有化学腐蚀性或有毒的散状固体物料

C.能输送易破损的物料

D.能输送含气的物料

3.【单选】钢筋混凝土结构的井道不宜采用的电梯导轨架安装方式是( )。

A.焊接式

B.预埋螺栓式

C.埋入式

D.对穿螺栓式

1.正确答案：D

【参考解析】吊斗式提升机是以吊斗在垂直或倾斜轨道上运行的间断输送设备。吊斗的提升或倾翻卸料是借助卷扬来完成的。吊斗式提升机由吊斗、卷扬、钢丝绳、料斗的装料及卸料装置、电器设施及钢丝绳轮系统等构成。吊斗式提升机结构简单，维修量很小，输送能力可大可小，输送混合物料的离析很小。吊斗式提升机适用于大多间歇的提升作业，铸铁块、焦炭、大块物料等均能得到很好的输送。

2.正确答案：B

【参考解析】振动输送机可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性的或有毒的散状固体物料，甚至输送高温物料，但不能输送黏性强的物料、易破损的物料、含气的物料，同时不能大角度向上倾斜输送物料。

3.正确答案：C

【参考解析】 一般砖混结构的电梯井道采用埋入式稳固导轨架，既简单又方便，但对于钢筋混凝土结构的电梯井道，则常用焊接式、预埋螺栓固定式、对穿螺栓固定式稳固导轨架更合适。