二级建造师《机电工程》每日一练（4.17）

1.【单选】盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是( )。

A.浸涂

B.刷涂

C.淋涂

D.喷涂

2.【单选】橡胶衬里应采用( )施工。

A.缠绕法

B.粘贴法

C.喷射法

D.模压法

3.【单选】采用玻璃钢做防腐衬里的化学设备，其表面预处理的方法为( )。

A.人工

B.机械

C.喷射

D.化学

1.正确答案：A

【解析】考查浸涂：该方法将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中，随即取出，让多余的涂料滴落回槽液中，或采用机械方法将多余的涂料甩落。该法溶剂损失较大，容易造成空气污染，不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件。例如，在化工厂里，有些设备，如已组装好的换热器，由于内部的列管不能进行刷涂和喷涂，则可采用整体浸涂的方法施工。

2.正确答案：B

【解析】考查橡胶衬里施工方法：橡胶衬里施工是采用粘贴法，把加工好整块橡胶板利用胶粘剂粘贴在金属表面上，接口以搭边方式粘合。

3.正确答案：C

【解析】考查喷射除锈法的应用：橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里、化工设备内壁防腐蚀涂层、软聚氯乙烯板粘结衬里应采用喷射除锈法。