造价工程师《造价管理》每日一练（4.17 ）

1.【单选】一般公路，其路肩横坡应满足的要求是( )。

A.路肩横坡应小于路面横坡

B.路肩横坡应采用内倾横坡

C.路肩横坡与路面横坡坡度应一致

D.路肩横坡应大于路面横坡

2.【多选】按照现行规范，路面基层的类型可分为( )。

A.无机结合料稳定类

B.粒料类

C.级配型

D.嵌锁型

E.综合稳定土

3.【单选】大跨径悬索桥一般优先考虑采用( )。

A.平行钢丝束钢缆索和预应力混凝土加劲梁

B.平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁

C.钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁

D.钢丝绳钢缆索和钢结构加劲梁

1.【答案】D

【解析】道路横坡应根据路面宽度、路面类型、纵坡及气候条件确定，宜采用1.0%～2.0%。快速路及降雨量大的地区宜采用1.5%～2.0%;严寒积雪地区、透水路面宜采用1.0%～1.5%。保护性路肩横坡度可比路面横坡度加大1.0%。路肩横向坡度一般应较路面横向坡度大1%。

2.【答案】AB

【解析】按照现行规范，基层(包括底基层)可分为无机结合料稳定类和粒料类。无机结合料稳定类有：水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土及综合稳定土;粒料类分级配型和嵌锁型，前者有级配碎石(砾石)，后者有填隙碎石等。

3.【答案】B

【解析】主缆索是悬索桥的主要承重构件，可采用钢丝绳钢缆或平行丝束钢缆，大跨度吊桥的主缆索多采用后者。大跨度悬索桥的加劲梁均为钢结构，通常采用桁架梁和箱形梁。