造价工程师《安装工程》每日一练（4.25）

1.【多选】压缩机属于风机的一种，多作为气体动力用，但其排出气体压力较高(>350kPa)。按作用原理可分为容积式和透平式两大类。下列属于容积式压缩机的有( )。

A.活塞式压缩机

B.离心式压缩机

C.回转式压缩机

D.轴流式压缩机

2.【单选】离心式锅炉给水泵的结构形式多为( )。

A.单级直联式离心泵

B.单级双吸离心泵

C.分段多级离心泵

D.中开式多级离心泵

3.【单选】离心式锅炉给水泵是用来输送一般清水的锅炉给水专用泵，其结构形式为( )。

A.单级直联式离心水泵

B.单级双吸离心水泵

C.中开式多级离心水泵

D.分段式多级离心水泵

1.正确答案：AC

【参考解析】压缩机属于风机的一种，多作为气体动力用，但其排出气体压力较高(>350kPa)。按作用原理可分为容积式和透平式两大类。活塞式压缩机和回转式压缩机属容积式压缩机。

2.正确答案：C

【参考解析】离心式锅炉给水泵是锅炉给水专业用泵，也可以用来输送一般清水。其结构形式为分段式多级离心泵。

3.正确答案：D

【参考解析】分段式多级离心水泵用于矿山、工厂和城市输送常温清水和类似的液体。