一、最佳选择题

1、将灭菌过程中不同受热温度与时间折算至与121℃热压灭菌效力相当的时间参数是

A.D值

B.T值

C.F0值

D.F值

E.Z值

2、下述药物中的气体杀菌剂是

A.甲醛

B.尼泊金乙酯

C.苯甲酸

D.75%乙醇

E.山梨酸

3、下列关于化学灭菌法的叙述，错误的是

A.环氧乙烷可用于包装后的固体药料灭菌

B.苯甲酸钠为常用防腐剂，适用于pH>4的药液防腐

C.0.1%新洁尔灭溶液可用于物体表面消毒

D.甲醛蒸气熏蒸可用于空气灭菌

E.75%乙醇可用于器具的表面消毒

4、下列物质中，对霉菌和酵母菌具有较好抑制力的是

A.山梨酸

B.桂皮油

C.对羟基苯甲酸乙酯

D.苯甲酸钠

E.苯扎溴铵

5、以吐温-80作增溶剂的清热口服液，最宜选用的防腐剂是

A.苯酚

B.苯甲醇

C.苯甲酸钠

D.尼泊金乙酯

E.山梨酸钾

6、以下灭菌方法适用于不耐热的药液灭菌的是

A.干热灭菌

B.滤过灭菌

C.紫外线灭菌

D.热压灭菌

E.流通蒸汽灭菌

7、适用于紫外线灭菌的是

A.片剂

B.操作室内空气及物体表面

C.滑石粉

D.羊毛脂

E.合剂

8、安瓿可选用的灭菌方法是

A.干热灭菌法

B.热压灭菌法

C.紫外线灭菌法

D.滤过除菌

E.流通蒸汽灭菌法

9、不能热压灭菌的口服液的配液、滤过、灌封应进行操作的场所是

A.100级洁净厂房

B.1000级洁净厂房

C.10000级洁净厂房

D.100000级洁净厂房

E.1000000级洁净厂房

10、生产无菌，又不能在最后容器中灭菌的药液配液应进行操作的场所是

A.100级洁净厂房

B.1000级洁净厂房

C.10000级洁净厂房

D.100000级洁净厂房

E.1000000级洁净厂房

11、不含药材原粉的制剂，每克含细菌数不得超过

A.100cfu

B.200cfu

C.500cfu

D.1000cfu

E.2000cfu

12、适用于大体积(≥50ml)注射剂滤过、灌封的环境空气净化级别为

A.100000级

B.50000级

C.10000级

D.100级

E.10级

13、下列物品中，没有防腐作用的是

A.30%甘油

B.20%乙醇

C.对羟基苯甲酸丁酯

D.1%吐温-80

E.苯甲酸

14、用物理或化学等方法杀死或除去物体上或介质中的所有微生物及芽胞的方法为

A.灭菌

B.消毒

C.防腐

D.抑菌

E.无菌操作

15、用具表面和空气灭菌应采用

A.热压灭菌

B.滤过除菌

C.干热空气灭菌

D.紫外线灭菌

E.流通蒸汽灭菌法

16、滑石粉宜采用的灭菌方法是

A.流通蒸汽灭菌法

B.火焰灭菌法

C.热压灭菌法

D.干热空气灭菌

E.滤过除菌法

答案部分

一、最佳选择题

1、

【正确答案】：C

【答案解析】：F0值：在一定的灭菌温度(T)下，Z值为10℃时所产生的灭菌效果与121℃，Z值为10℃所产生的灭菌效果相同时所相当的时间(分钟)。F0值目前仅限于热压灭菌，在灭菌过程中，记录被灭菌物品的温度与时间，可计算出灭菌过程中不同受热温度与时间折算到与121℃热压灭菌的灭菌效力相当的灭菌时间。

2、

【正确答案】：A

【答案解析】：气体灭菌法系指利用化学药品形成的气体杀灭微生物的方法。常用的化学药品有环氧乙烷、气态过氧化氢、甲醛、臭氧等。采用气体灭菌法时应注意灭菌气体的可燃可爆性、致畸和残留毒性。

3、

【正确答案】：B

【答案解析】：化学灭菌法系指用化学药品杀灭微生物的方法。其杀菌机制可能是：作用于微生物核酸蛋白，使其变性、与微生物酶系统结合影响代谢或改变膜壁通透性致微生物死亡等。气体灭菌法是常用的化学灭菌法。

4、

【正确答案】：A

【答案解析】：本题考查常用防腐剂的应用。常用的防腐剂有苯甲酸与苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯类、乙醇、季铵盐类及山梨酸等，山梨酸的特点是对霉菌、酵母茵的抑制力较好，最低抑菌浓度为800～1200μg/ml，常与其他抗菌剂或乙二醇联合使用，可产生协同作用。

5、

【正确答案】：E

【答案解析】：本题考查常用防腐剂。吐温-80即聚山梨酯-0，山梨酸与山梨酸钾对细菌和霉菌均有较强抑菌效力，在含有聚山梨酯的液体药剂中具有较好的防腐力。苯甲酸钠、尼泊金乙酯、苯酚及苯甲醇均不宜用于含有聚山梨酯的液体药剂。

6、

【正确答案】：B

7、

【正确答案】：B

8、

【正确答案】：A

9、

【正确答案】：D

10、

【正确答案】：A

11、

【正确答案】：D

12、

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查净化级别的划分及适用范围。

我国《药品生产质量管理规范》(1998年修订)附录中药品生产洁净区的空气洁净度分为：100级、10000级、100000级、300000级，其中100级的适用范围为：①最终灭菌的无菌药品：大容量注射液(≥50ml)的灌封。②非最终灭菌的无菌药品：灌装前不需除菌滤过的药液的配制;注射剂的灌封、分装和压塞;直接接触药品的包装材料最终处理后的暴露环境。

13、

【正确答案】：D

14、

【正确答案】：A

15、

【正确答案】：D

16、

【正确答案】：D