二、配伍选择题

1、A.D值

B.lgN

C.F0值

D.F值

E.Z值

<1>、将灭菌过程中不同受热温度与时间折算至与121℃热压灭菌效力相当的时间参数是

<2>、相当于121℃热压灭菌时，杀灭物品中全部微生物所需时间的参数是

2、A.低温间歇灭菌法

B.滤过灭菌法

C.紫外线灭菌法

D.辐射灭菌法

E.微波灭菌法

<1>、属于湿热灭菌法的是

<2>、可产生臭氧而起灭菌作用的是

<3>、可用于热敏性药品灭菌的是

<4>、特别适用于热敏性药物溶液的除茵的是

3、A.干热灭菌法

B.滤过除菌法

C.甲醛熏蒸灭菌法

D.射线灭菌法

E.热压灭菌法

<1>、包装好的中药丸剂用

<2>、玻璃容器用

<3>、对热敏感的液体药剂用

<4>、耐热的液体药剂用

4、A.环氧乙烷灭菌法

B.紫外线灭菌法

C.干热灭菌法

D.热压灭菌法

E.流通蒸汽灭菌法

<1>、注射用油、液体石蜡的灭菌宜采用

<2>、包装于塑料袋内的颗粒剂的灭菌宜采用

<3>、500ml装葡萄糖输液的灭菌宜采用

<4>、表面和空气的灭菌宜采用

5、A.霉菌和酵母菌数≤1000cfu/g

B.霉菌和酵母菌数≤500cfu/g

C.霉菌和酵母菌数≤100cfu/g

D.霉菌和酵母菌数≤10cfu/g

E.霉菌和酵母菌数≤1cfu/g

<1>、不含药材原粉的口服固体制剂

<2>、含豆豉、神曲等发酵成分的固体制剂

<3>、耳鼻及呼吸道给药制剂

6、A.热压灭菌

B.低温间歇灭菌法

C.微孔滤膜过滤

D.辐射灭菌

E.紫外线灭菌

<1>、包装车间空气灭菌的方法

<2>、已密封的整箱药品的灭菌方法

<3>、天花粉蛋白粉针的灭菌方法

<4>、手术刀等手术器械的灭菌方法

7、A.细菌数≤10万个/g

B.细菌数≤3万个/g

C.细菌数≤1万个/g

D.细菌数≤1千个/g

E.细菌数≤100个/g

<1>、中药全浸膏片剂卫生标准

<2>、含药材原粉的片剂卫生标准

<3>、丸剂卫生标准

8、A.非层流型洁净空调系统

B.层流型洁净空调系统

C.100级

D.10000级

E.100000级

<1>、送入的空气属紊流状气流

<2>、微生物允许数为浮游菌5/m3

<3>、室内空气可达至无菌要求

<4>、微生物允许数为浮游菌500/m3

9、A.高速热风灭菌法

B.低温间歇灭菌法

C.用G6垂熔玻璃滤器

D.60CO-γ射线灭菌法

E.环氧乙烷灭菌法

<1>、属于干热灭菌法的是

<2>、属于湿热灭菌法的是

<3>、属于化学灭菌法的是

<4>、属于辐射灭菌法的是

二、配伍选择题

1、

<1>、

【正确答案】：C

<2>、

【正确答案】：C

【答案解析】：本组题考查灭菌参数在灭菌中的意义与应用。①F0值：Z值为10℃时，一定灭菌温度(T)产生的灭菌效果与121℃产生的灭菌效力相同时所相当的时间(分钟)。②F值：在一定温度(T)下杀死全部微生物所需要的时间(t)。③Z值：Z值系衡量温度对D值影响的参数，为降低一个lgD值所需升高的温度数，单位为度(℃)。④D值：在一定温度下杀死被灭菌物品中微生物数的90%所需的时间。⑤Nt为灭菌后预计达到的微生物残存数，当Nt达到10-6时，可认为灭菌效果可靠。

2、

<1>、

【正确答案】：A

【答案解析】：低温间歇灭菌法：系指将待灭菌的物品先在60～80℃加热60min以杀死细菌繁殖体，然后室温保温24h，待细菌孢子发育成繁殖体，再同法操作2～3次，直至完全杀灭细菌孢子为止。此法适于必须采用加热灭菌但又不耐较高温度的产品。

<2>、

【正确答案】：C

【答案解析】：紫外线灭菌法

系指利用紫外线照射杀灭微生物的方法。波长254nm的紫外线杀菌力最强，可使微生物核酸蛋白变性死亡，同时空气受紫外线辐射后产生的微量臭氧也起灭菌作用。由于紫外线穿透能力很差，所以紫外线灭菌法仅适于表面和空气的灭菌。

<3>、

【正确答案】：D

【答案解析】：60Co-辐射灭菌法灭菌法

系指利用60Co-γ射线杀灭微生物的方法。γ射线可使有机化合物分子直接发生电离，破坏正常代谢的自由基，导致微生物体内大分子化合物分解而被杀灭。其特点是穿透力强，灭菌过程中，被灭菌物品温度的变化小。医疗器械、容器、生产辅助用品、不受辐射破坏的原料药及成品等均可用本法灭菌;尤其适用于已包装药品的灭菌。辐射剂量的制定，事先应验证所使用剂量不影响被灭菌物品的安全性、有效性及稳定性。常用的辐射灭菌吸收剂量为25kGy。对最终产品、原料药、某些医疗器材应尽可能采用低辐射剂量灭菌。

<4>、

【正确答案】：B

【答案解析】：过滤除菌法

系指利用细菌不能通过致密具孔滤材的原理以除去气体或液体中微生物的方法。

通常用于热不稳定的药品溶液或原料的除菌。常用的除菌微孔滤膜孔径一般不超过0.22μm。过滤器不得对被滤过的成分有吸附作用，也不能释放物质，不得有纤维脱落，禁用含石棉的过滤器。滤器与滤膜在使用前应进行洁净处理，并用高压蒸汽进行灭菌或做在线灭菌。更换品种和批次应先清洗滤器，再更换滤膜。通过过滤除菌达到无菌的产品应严密监控其生产环境的洁净度，应在无菌环境下进行过滤操作。

3、

<1>、

【正确答案】：D

【答案解析】：60Co-辐射灭菌法灭菌法

系指利用60Co-γ射线杀灭微生物的方法。γ射线可使有机化合物分子直接发生电离，破坏正常代谢的自由基，导致微生物体内大分子化合物分解而被杀灭。其特点是穿透力强，灭菌过程中，被灭菌物品温度的变化小。医疗器械、容器、生产辅助用品、不受辐射破坏的原料药及成品等均可用本法灭菌;尤其适用于已包装药品的灭菌。辐射剂量的制定，事先应验证所使用剂量不影响被灭菌物品的安全性、有效性及稳定性。常用的辐射灭菌吸收剂量为25kGy。对最终产品、原料药、某些医疗器材应尽可能采用低辐射剂量灭菌。

<2>、

【正确答案】：D

【答案解析】：60Co-辐射灭菌法灭菌法

系指利用60Co-γ射线杀灭微生物的方法。γ射线可使有机化合物分子直接发生电离，破坏正常代谢的自由基，导致微生物体内大分子化合物分解而被杀灭。其特点是穿透力强，灭菌过程中，被灭菌物品温度的变化小。医疗器械、容器、生产辅助用品、不受辐射破坏的原料药及成品等均可用本法灭菌;尤其适用于已包装药品的灭菌。辐射剂量的制定，事先应验证所使用剂量不影响被灭菌物品的安全性、有效性及稳定性。常用的辐射灭菌吸收剂量为25kGy。对最终产品、原料药、某些医疗器材应尽可能采用低辐射剂量灭菌。

<3>、

【正确答案】：B

【答案解析】：过滤除菌法

系指利用细菌不能通过致密具孔滤材的原理以除去气体或液体中微生物的方法。

通常用于热不稳定的药品溶液或原料的除菌。常用的除菌微孔滤膜孔径一般不超过0.22μm。过滤器不得对被滤过的成分有吸附作用，也不能释放物质，不得有纤维脱落，禁用含石棉的过滤器。滤器与滤膜在使用前应进行洁净处理，并用高压蒸汽进行灭菌或做在线灭菌。更换品种和批次应先清洗滤器，再更换滤膜。通过过滤除菌达到无菌的产品应严密监控其生产环境的洁净度，应在无菌环境下进行过滤操作。

<4>、

【正确答案】：E

【答案解析】：热压灭菌法

4、

<1>、

【正确答案】：C

<2>、

【正确答案】：A

<3>、

【正确答案】：D

<4>、

【正确答案】：B

【答案解析】：本组题考查常用灭菌方法。①干热灭菌法适用于耐高温但不宜用湿热灭菌法灭菌的物品灭菌，如玻璃器皿、纤维制品、金属材质容器、固体药品、液状石蜡等。②热压灭菌法：药品、溶液、培养基、无菌衣、胶塞以及其他遇到高温和潮湿不发生变化和损坏的物品均可采用本法灭菌。③流通蒸汽灭菌法：一般为100℃，30～60分钟，可杀灭繁殖型细菌。一般可作为不耐热无菌产品的辅助灭菌手段。④环氧乙烷灭菌法：环氧乙烷分子易穿透塑料、纸板或固体粉末，因此可用于塑料包装的原料粉末、散剂、颗粒等固体药料及其它固体器具的灭菌。⑤紫外线灭菌法仅适于表面和空气的灭菌。

5、

<1>、

【正确答案】：C

<2>、

【正确答案】：B

<3>、

【正确答案】：D

6、

<1>、

【正确答案】：E

<2>、

【正确答案】：D

<3>、

【正确答案】：C

<4>、

【正确答案】：A

7、

<1>、

【正确答案】：D

<2>、

【正确答案】：C

<3>、

【正确答案】：B

8、

<1>、

【正确答案】：A

<2>、

【正确答案】：C

<3>、

【正确答案】：B

<4>、

【正确答案】：E

9、

<1>、

【正确答案】：A

<2>、

【正确答案】：B

<3>、

【正确答案】：E

<4>、

【正确答案】：D