二级消防工程师《综合能力》每日一练（5.8）

1)消防电梯间应设前室，其面积：居住建筑不应小于_________平方米;公共建筑不应小于_________ 平方米。(C)

A：4.50， 10.00;

B：6.00， 10.00 ;

C：4.50，6.00;

2)当与防烟楼梯间合用前室时，其面积：居住建筑不应小于_________ 平方米;公共建筑不应小于_________ 平方米。(B)

A：4.50， 10.00;

B：6.00， 10.00 ;

C：4.50

1)开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯和超过_______的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。(B)

A：60W

B： 100W

C： 150W

D： 200W

2)二类高层建筑中面积大于___ ____的可燃物品库房应设火灾自动报警系统。(C)

A：20 m2

B： 30 m2

C： 50 m2

D： 100 m2

3) 二类高层建筑中面积大于_____的营业厅应设火灾自动报警系统。(C)

A：200 m2

B： 300 m2

C： 500 m2

D： 1000 m2

4)一级负荷供电的建筑，当采用自备发电机设备作备用电源时，自备发电设备设置的自动启动装置应能在___S内启动(D)

A 15s

B 20s

C 25s

D 30s

5)消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于___min (B)

A 15

B 30

C 60_________

D90

6)消防用电设备应采用专用的供电回路，配电设备___明显标志(C)

A 宜有

B 可有

C 应有

D 禁有

7) 观众厅，建筑面积大于___的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅，建筑面积大于___的演播厅应设置消防应急照明灯具(C)

A 300m2 200m2

B 400m2 300m2

C 400m2 200m2

D 400m2 300m2

8) 建筑面积大于___的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置应急照明灯具(B)

A 200m2

B 300m2

C 400m2

D 500m2