二级消防工程师《综合能力》每日一练(5.8)

1.洁净厂房火灾发生时，( )可提供消防人员进入厂房的入口。

A.吊门

B.电控自动门

C.装有栅栏的窗

D.宽度≥750mm，高度≥1800mm的窗

2.液化石油气加气站采用地上储罐的，消火栓消防用水量不应小于( )。

A.10L/s

B.15L/s

C.20L/s

D.30L/s

3.下列关于飞机库防火设计中电气设计的说法错误的是( )。

A.飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于1.0m

B.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于2.0lx

C.当应急照明采用蓄电池作电源时，其连续供电时间不应少于30min

D.消防用电设备的两回电源线路应分开敷设

4.在“三烯”、“三苯”、“乙炔”、“萘”的基础上，通过各种合成步骤制得醇、醛、酮、酸、酯、醚、酚、腈、卤代烃等有机原料的生产过程称为( )。

A.石油炼制过程

B.基本有机化工生产过程

C.有机化工生产过程

D.高分子化工生产过程

5.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地的罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于( )。

A.4m

B.4.5m

C.5m

D.5.5m

1.建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，应设在首层或二、三层;当必须设在其他楼层时，符合( )。

A.一个厅、室的建筑面积不宜超过200m2

B.一个厅、室的安全出口不应少于两个

C.当设置在高层建筑内时，应设置火灾自动报警系统、自动喷水等灭火系统

D.设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下三层及以下楼层

E.必须设置消防电梯

2.耐火等级为一级的仓库，( )的耐火极限应为3.00h。

A.防火墙

B.承重墙

C.疏散楼梯

D.柱

E.楼板

单选：CBBAC

多选：ABC/ACD