二级建造师《建筑工程》每日一练（5.23）

1.【单选】可用于测定路基土方最佳含水量的试验方法是( )。【2014】

A.灌砂法

B.环刀法

C.重型击实试验法

D.核子密度湿度仪法

2.【单选】分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和( )四个部分。

A.原材料产地

B.施工方法

C.质量保证资料

D.新技术工艺

3.【单选】以下不属于路基质量检验中石方路基实测项目的是( )。

A.压实度

B.弯沉值

C.宽度

D.平整度

1题正确答案：C

参考解析：根据不同的土的性质，测定最佳含水量的试验方法有：轻型、重型击实试验、振动台法、表面振动击实仪法。

2题正确答案：C

参考解析：分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。

3题正确答案：B

参考解析：此题考查石方路基工程质量检验要求。石方路基实测项目有：压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。因此，本题的正确选项是“B.弯沉值”。