二级建造师《建筑工程》每日一练（6.11）

1.【单选】施工测量中主要用于测设高差的仪器是( )。

A.经纬仪

B.水准仪

C.照准仪

D.倾角仪

2.【单选】经纬仪的主要功能是测量( )。

A.角度

B.距离

C.高差

D.高程

3.【单选】全站仪主要由( )组成。

A.经纬仪和水准仪

B.仪器和支架

C.照准部、水平度盘和基座

D.电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置

1.【答案】B

【解析】水准仪的主要功能是测量两点间的高差h，它不能直接测量待定点的高程H，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程;另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离D，但精度不高。

2.【答案】A

【解析】经纬仪的主要功能是测量两个方向之间的水平夹角β;其次，它还可以测量竖直角α;借助水准尺，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离D和高差h。

3.【答案】D

【解析】全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。