造价工程师《安装工程》每日一练（6.11）

1.【多选】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),消防工程工程量计量时，下列装置按“组”计算的有( )。

A.消防水炮

B.报警装置

C.末端试水装置

D.温感式水幕装置

2.【单选】报警装置的计量单位是( )。

A.个

B.组

C.套

D.部

3.【单选】在气体灭火系统安装工程中，灭火剂输送管道多采用的管材为( )。

A.直缝焊接钢管

B.单面螺旋缝焊管

C.双面螺旋缝焊管

D.无缝钢管

1.正确答案：BCD

【参考解析】消防水炮按台计量;报警装置、温感式水幕装置按型号、规格以组计算;末端试水装置按规格、组装形式以组计算。

2.正确答案：B

【参考解析】报警装置、温感式水幕装置，按型号、规格以“组”计算。

3.正确答案：D

【参考解析】灭火剂输送管道的施工。气体灭火系统的管道多采用无缝钢管。