二级建造师《公路工程》每日一练（7.11）

1.【单选】可用于各级公路基层和底基层的级配型粒料基层是( )。

A.级配砾石

B.级配碎砾石

C.级配碎石

D.天然砂砾

2.【单选】下列关于沥青贯入碎石基层施工说法错误的是( )。

A.撒布主层集料后严禁车辆在铺好的集料层上通行

B.主层集料撒布后采用6～8t钢筒式压路机进行初压，碾压速度宜为2km/h

C.主层集料碾压完毕后，应在24小时后浇洒第一层沥青

D.主层沥青浇洒后，应立即均匀撒布第一层嵌缝料

3.【单选】下列路面结构层中,属于柔性基层的是( )。

A.水泥稳定碎石基层

B.贯入式沥青碎石基层

C.二灰碎石基层

D.石灰稳定土基层

1题正确答案：C

参考解析：级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。

2题正确答案：C

参考解析：主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青。

3题正确答案：B

参考解析：沥青稳定基层(底基层)又称柔性基层(底基层)，包括热拌沥青碎石、贯入式沥青碎石、乳化沥青碎石混合料基层(底基层)等。