二级建造师《市政工程》每日一练（7.11）

1.【单选】高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜是整个垃圾填埋场工程施工中关键的工序，在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于( )。

A.20m

B.10m

C.5m

D.15m

2.【单选】HDPE渗沥液收集花管连接一般采用( )。

A.热熔焊接

B.电熔连接

C.螺纹连接

D.法兰连接

3.【单选】渗沥液导排系统的施工过程不包括( )。

A.导排层摊铺

B.导排层碾压

C.收集花管连接

D.收集渠码砌

1题正确答案：B

参考解析：在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于10m。边坡坡度宜小于1：2。铺设HDPE土工膜应焊(粘)接牢固，达到强度和防渗漏要求，局部不应产生下沉现象。

2题正确答案：A

参考解析：HDPE渗沥液收集花管连接一般采用热熔焊接。故答案选A。

3题正确答案：B

参考解析：渗沥液收集导排系统施工主要有导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。