一级建造师《市政工程》每日一练（8.31）

1.【单选】对关键部位、特殊工艺和( )专项工程分别编制施工方案或施工组织设计。

A.暗挖工程

B.危险性较大

C.大模板工程

D.吊装过程

2.【单选】钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于( )mm的裂缝及混凝土剥落现象。

A.0.1

B.0.2

C.0.5

D.0.8

3.【单选】盾构管片拼装、制作做法不正确的是( )。

A.模具周转100次必须进行检验

B.每生产200环管片后应进行1次水平拼装检验

C.从下部的标准(A型)管片开始，左右两侧交替安装，然后拼装邻接(B型)管片，最后安装楔形(K型)管片

D.钢筋混凝土管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.5mm的裂缝及混凝土剥落现象

1题正确答案：B

参考解析：由施工项目负责人组织编制施工组织设计，评估作业难易程度及质量风险，制定质量保证计划。对关键部位、特殊工艺、危险性较大分项工程分别编制专项施工方案和质量保证措施。

2题正确答案：B

参考解析：钢筋混凝土管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象;管片防水密封质量符合设计要求，不得缺损，粘结牢固、平整，防水垫圈不得遗漏;螺栓质量及拧紧度必须符合设计要求。

3题正确答案：D

参考解析：(1)模具周转100次必须进行检验;

(2)管片：日生产每15环应抽取1块管片进行检验，每生产200环后应进行1次水平拼装检验。

(3)从下部的标准(A型)管片开始，左右两侧交替安装，然后拼装邻接(B型)管片，最后安装楔形(K型)管片。

(4)钢筋混凝土管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。