一建建筑工程每日一练（8.31）

1.【单选】对基础标高不一的桩，下列关于打桩顺序的叙述，说法正确的是( )。

A.宜先深后浅

B.宜先浅后深

C.宜先小后大

D.宜先短后长

1.【答案】A

【解析】对基础标高不一的桩，宜先深后浅;对不同规格的桩，宜先大后小、先长后短，可使土层挤密均匀，以防止位移或偏斜。

2.【单选】有关桩的入土深度的控制的说法，下列各项中正确的是( )。

A.摩擦桩、端承桩均以标高为主，贯入度作为参考

B.摩擦桩、端承桩均以贯入度为主，以标高作为参考

C.端承桩以标高为主，贯入度作为参考;摩擦桩以贯入度为主，以标高作为参考

D.摩擦桩以标高为主，贯入度作为参考;端承桩以贯入度为主，以标高作为参考

2.【答案】D

【解析】桩的入土深度的控制，对于承受轴向荷载的摩擦桩，以标高为主，贯入度作为参考;端承桩则以贯入度为主，以标高作为参考。

3.【单选】下列关于锤击沉桩法施工技术，说法正确的是( )。

A.对于密集桩群，从四周或两边开始分头向中间对称施打

B.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打

C.对基础标高不一的桩宜先浅后深

D.对不同规格的桩，宜先小后大、先短后长

3.【答案】B

【解析】对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打，故A错。对基础标高不一的桩，宜先深后浅;对不同规格的桩，宜先大后小、先长后短，可使土层挤密均匀，以防止位移或偏斜。故C、D错。