二级建造师《建筑工程》每日一练（10.8）

25.关于氟碳涂料特性的说法，正确的是( )。

A.耐酸碱性

B.耐腐蚀性

C.耐高低温性

D.耐污性

E.涂层硬度低

【答案】ABCD

【解析】氟碳涂料有优异的耐候性、耐污性、自洁性，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温性，涂层硬度高，与各种材质的基体有良好的粘结性能，色彩丰富有光泽，装饰性好，施工方便，使用寿命长。

26.关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是( )。

A.在施工前先浇水湿透

B.清除表面污物

C.底面朝下正砌于墙上

D.底面朝上反砌于墙上

E.小砌块在使用时的龄期已到28d

【答案】BDE

【解析】普通混凝土小型空心砌块砲体，砌筑前不需对小砌块浇水。

27.屋面防水施工基本要求正确的是( )。

A.以排为主，以防为辅

B.上下层卷材不得相互垂直铺贴

C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴

D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴

E.立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法

【答案】BDE

【解析】屋面防水应以防为主，以排为辅。卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴。

28.关于建筑幕墙的防雷施工的做法，正确的是( )。

A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

B.每三层设一道均压环

C.每隔15m上下立柱有效连接

D.有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接

E.防雷链接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理

【答案】ABDE

【解析】幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。

29.关于施工现场环境保护做法，正确的是( )。

A.夜间施工需办理夜间施工许可证

B.现场土方应釆取覆盖、绿化等措施

C.现场生活垃圾可作为回填再利用

D.食堂应设置隔油池

E.厕所的化粪池应做抗渗处理

【答案】ABDE

【解析】建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。

30.受控制的室内环境污染物有( )

A.氡

B.甲醛

C.乙醇

D.苯

E.总挥发性有机化合物(TVOC)

【答案】ABDE

【解析】受控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、甲醛、氨 、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)。