二级建造师《建筑工程》每日一练（10.8）

16.在现场施工，属于一级动火作业的是( )。

A.小型油箱 B.比较密封的地下室

C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所

【答案】

【解析】B正确。比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业属于一级动火作业。小型油箱等容器、登高焊、割等用火作业属于二级动火作业。无明显危险因素的露天场所属于三级动火作业。

17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于( )。

A.1.5m

B.1.8m

C.2.0m

D.2.5m

【答案】D

【解析】一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是( )。

A.项目经理

B.技术负责人

C.电气工程技术人员

D.安全员

【答案】C

【解析】临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投人使用。

19.需要组织专家进行安全专顶施工方案论证的是( )。

A开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

【答案】B

【解析】A错误，开挖深度超过5m的基坑土方开挖工程才需要专家论证。C错误，架体搭设高度超过20m的工程才需要专家论证。D错误，搭设高度超过50m的脚手架工程才需要专家论证。

20.项目《职业健康安全技术措施计划》主持编制人是( )。

A.安全总监

B.项目经理

C.生产经理

D.技术负责人

【答案】B

【解析】项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。