造价工程师《工程计价》每日一练（10.8）

- 1.【单选】连接件是综合布线系统中各种连接设备的统称，下面选项不属于连接件的是( )。

- A.配线架

- B.配线盘

- C.中间转接器

- D.光纤接线盒

- 2.【单选】综合布线可采用不同类型的信息插座，支持155Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用，8位/8针无锁信息模板，可安装在配线架或接线盒内的信息插座模块为( 　)。

- A.3类信息插座模式

- B.5类信息插座模块

- C.超5类信息插座模块

- D.千兆位信息插座模块

- 3.【单选】综合布线系统中，使不同尺寸或不同类型的插头与信息插座相匹配，提供引线的重新排列，把电缆连接到应用系统的设备接口的器件是( )。

- A.适配器

- B.接线器

- C.连接模块

- D.转接器

- 1.【答案】C

- 【解析】连接件是综合布线系统中各种联接设备的统称。连接件在综合布线系统中按其使用功能来划分：配线设备：如配线架(箱、柜)等;交接设备：如配线盘(交接间的交接设备)等;分线设备：有电缆分线盒、光纤分线盒。

- 2.【答案】B

- 【解析】综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线。这些信息插座和带有插头的接插软线相互兼容。如在工作区，用带有8针插头的接插软线一端插入工作区水平子系统的信息插座，另一端插入工作区设备接口。信息插座类型有：

- (1)3类信息插座模块。支持16Mbps信息传输，适合语音应用;8位/8针无锁模块，可装在配线架或接线盒内。

- (2)5类信息插座模块。支持155Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用;8位/8针无锁信息模块，可安装在配线架或接线盒内。

- (3)超5类信息插座模块。支持 622Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用;可安装在配线架或接线盒内。一旦装入即被锁定。

- (4)千兆位信息插座模块。支持1000Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用;可装在接线盒或机柜式配线架内。

- (5)光纤插座(Fiber Jack，缩写 FJ)模块。支持1000Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用;凡能安装“RJ45”信息插座的地方，均可安装“FJ”型插座。

- (6)多媒体信息插座。支持100Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用;可安装 RJ45型插座或 SC、ST和 MIC型耦合器

- 3.【答案】A

- 【解析】适配器是一种使不同尺寸或不同类型的插头与信息插座相匹配，提供引线的重新排列，把电缆连接到应用系统的设备接口的器件