造价工程师《土建计量》每日一练（10.8）

1. 【多选】结构面对岩体工程性质影响较大的物理力学性质主要是结构面的( )。

A.产状

B.岩性

C.延续性

D.颜色

E.抗剪强度

2. 【单选】下列叙述正确的是( )。

A.塑性指数是黏性土的天然含水量与塑限差值

B.塑性指数愈大，土的可塑性愈弱

C.液性指数愈大，土质愈硬

D.液性指数是黏性土的天然含水量与塑限差值与塑性指数之比

3.【单选】不宜作为建筑物地基的土是( )。

A.素填土

B.一般工业废料组成的杂填土

C.以生活垃圾为主要成分的杂填土

D.建筑垃圾组成的杂填土

1.【答案】ACE

【解析】岩体的完整性、渗透性、稳定性和强度等物理力学性质取决于岩石和结构面的物理力学性质，很多情况是结构面的比岩石的影响大。对岩体影响较大的结构面的物理力学性质主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。

2. 【答案】D

【解析】液限和塑限的差值称为塑性指数，塑性指数愈大，可塑性就愈强。黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比，称为液性指数，液性指数愈大，土质愈软。

3. 【答案】C

【解析】本题考查的是岩体的工程地质性质。以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土，一般不宜作为建筑物地基;对主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土，采用适当(筒单、易行、收效好)的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。