一级消防《综合能力》每日一练（10.8）

1[多选题] 电动机的火灾危险性主要有(　　)。

A.过载

B.断相运行

C.接触不良

D.绝缘损坏

E.安装方式

【答案】ABCD

【解析】本题主要考查电动机的火灾危险性。电动机的具体火灾原因有以下几个方面：①过载;②缺相运行;③接触不良;④绝缘损坏;⑤机械摩擦;⑥选型不当;⑦铁芯消耗过大;⑧接地不良。故本题答案为ABCD。

2[多选题] 以下属于电气火灾造成原因的是(　　)。

A.用电超负荷

B.电气设备的选择不合理

C.设备安装不合理

D.电气线路敷设不规范

E.用电量过少

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是电气火灾的原因。电气火灾在整个建筑火灾中占有三分之一的比重，主要有用电超负荷、电气设备选择和安装不合理、电气线路敷设不规范等原因。为有效防止电气火灾事故发生，同时为保证建筑内消防设施正常供电运行，对建筑的用电负荷、供配电源、电气设备、电气线路及其安装敷设等应当采取安全可靠、经济合理的防火技术措施。故本题选项为ABCD。

3[多选题] 在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时能发生阴燃的物质有(　　)。

A.成捆堆放的麻

B.大堆垛的煤

C.大堆垛的汽油

D.成捆堆放的纸

E.成捆蜡烛

【答案】ABD

【解析】本题考查的是阴燃。可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下，往往发生只冒烟而无火焰燃烧的现象，这就是阴燃。常见易发生阴燃物质，如成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材、布匹等。故本题答案为ABD。

4[多选题] 下列(　　)可不设置消防给水系统。

A.耐火等级为三级，且停车数为5辆的汽车库

B.Ⅳ类修车库

C.停车数为5辆的停车场

D.耐火等级为二级，且停车数为4辆的汽车库

E.机械式立体汽车库或复式汽车库

【答案】BCD

【解析】本题考查的是消防给水系统的范围。汽车库、修车库应设置消防给水系统，耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库和停放车辆不大于五辆的一、二级耐火等级的汽车库可不设消防给水系统。故本题答案应为BCD。