二级造价工程师2018《工程计价》答案解析每日一练（11.7）

11.关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是( )。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】D

12.反应完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是( )。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】B

13.关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是( )。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】D

14.招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是( )。

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

D.规格尺寸

【答案】C

15.根据《建设工程工程量计价规范》(GB50500-2013，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是( )。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程量暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】A

16.已知某人工抹灰10㎡的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时回分部占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为( )工日/100㎡。

A.6.3

B.6.56

C.6.58

D.6.67

【答案】C