二级造价工程师2018《工程计价》答案解析每日一练（11.7）

16.已知某人工抹灰10㎡的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时回分部占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为( )工日/100㎡。

A.6.3

B.6.56

C.6.58

D.6.67

【答案】C

17.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是( )。

A.理论计算法适用于确定材料净用量

B.必须消耗的材料量是指材料的净用量

C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料

D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】A

18.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为( )。

A.150m³/台班

B.0.67台班/100m³

C.200m³/台班

D.0.50台班/100m³

【答案】A

19.某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为( )元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8

【答案】C

20.关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是( )。

A.台班折旧费=机械原值×(1-残值率)/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班×(检修次数+1)

C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=Σ(各级维护一次费用×各级维护次数)/耐用总台班

【答案】B
21.编制某分享工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为( )工日。

A.27.0

B.27.2

C.27.3

D.27.5

【答案】D

22.关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是( )。

A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成

B.材料消耗量=材料净用量/1-损耗率

C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇

D.机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/1-机械幅度差

【答案】C