2019一级建造师《建筑工程》每日一练(1月16日)

1、【多选】砌体结构的特点有( )。

A.抗压性能好

B.材料经济、就地取材

C.抗拉强度高

D.抗弯性能好

E.施工简便

2、【多选】钢结构焊接连接的优点有( )。

A.节约钢材

B.构造简单

C.易于采用自动化操作

D.加工方便

E.易于检查

3、【单选】关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是( )。

A.屋面板厚度一般不小于60mm

B.楼板厚度一般不小于80mm

C.楼板的保护层厚度不小于35mm

D.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm

1、【答案】ABE

【解析】砌体结构有以下优点:砌体材料抗压性能好，保温、耐火、耐久性能好;材料经济，就地取材;施工简便，管理、维护方便。砌体结构的应用范围广，它可用作住宅、办公楼、学校、旅馆、跨度小于15m 的中小型厂房的墙体、柱和基础。

砌体的缺点:砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还很低，抗弯、抗拉强度则更低;黏土砖所需土源要占用大片良田，更要耗费大量的能源;自重大，施工劳动强度高，运输损耗大。

2、【答案】ABCD

【解析】焊缝连接是目前钢结构的主要连接方法。其优点是构造简单，节约钢材，加工方便，易于采用自动化操作，在直接承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用部份焊透的对接焊缝。

3、【答案】C

【解析】板的厚度与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm，楼板一般不小于80mm，板的支承长度不能小于规范规定的长度，板的保护层厚度一般为15～30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。