2019一级建造师《市政工程》》每日一练(1月17日)

1.【多选】对路基性能要求的主要指标有( )。

A.整体稳定性

B.承载能力

C.变形量控制

D.透水性

E.压实度

2.【单选】路面结构中的承重层是( )。

A.基层

B.上面层

C.下面层

D.垫层

3.【多选】下列关于基层选用原则的选项中，说法正确的是( )。

A.特重交通道路宜选用贫混凝土或碾压混凝土基层

B.重交通道路宜选用沥青混凝土基层

C.重交通道路宜选用沥青稳定碎石基层

D.中、轻交通道路宜选择水泥稳定粒料基层

E.中、轻交通道路宜选择级配粒料基层

1题正确答案：AC

【解析】路基为车辆在道路上行驶提供基础条件，对路面使用性能也有重要影响，对路基性能要求的主要指标有整体稳定性和变形量控制。

2题正确答案：A

【解析】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。

3题正确答案：ACDE

【解析】水泥混凝土路面基层选用原则：①根据道路交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层：特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层，重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层，中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;②湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。选项B说法错误，是干扰项。