# 二级造价工程师《安装计量》每日一练（2.20）

低合金高强度结构钢除其有较高的机械强度外，其特性中还有 ( )

A.具有较好塑性、韧性和可焊性 B.淬火性能优于合金结构钢

C.不适用于冷压力加工 D.不适用于热压力加工

正确答案：A

答案解析：

低合金高强度结构钢具有良好的塑性、韧性、冷弯性能、冷热压力加工性能和焊接性能。但淬火性能低于合金结构钢。

某新型涂料涂层机械强度高，黏结力大，在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等溶液和溶剂中长期浸泡无变化，防腐寿命可达50年以上，广泛用于城市给水管道、煤气管道的防腐处理。此种新型涂料为( )。

A 聚氨酯漆

B 环氧煤沥青

C 沥青耐酸漆

D 呋喃树脂漆

正确答案：B

答案解析：

环氧煤沥青主要是由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成。它综合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优点。在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等一般稀释剂中长期浸泡无变化，防腐寿命可达到50年以上。环氧煤沥青广泛用于城市给水管道、煤气管道以及炼油厂、化工厂、污水处理厂等设备、管道的防腐处理。

主要用于制造高强度和耐蚀的容器、结构和零件，突出优点是经沉淀硬化热处理以后具有高强度，耐蚀性优于铁素体型不锈钢的是 ( )

A.沉淀硬化型不锈钢 B.铁素体型不锈钢

C.铁素体一奥氏体型不锈钢 D.马氏体型不锈钢

正确答案：A

答案解析：

沉淀硬化型不锈刚的突出优点是经沉淀硬化热处理以后具有高强度，耐蚀性优于铁素体型不锈钢。它主要用于制造高强度和耐蚀的容器、结构和零件，也可用作高温零件。