# 二级造价工程师《土建计量》每日一练（2.20）

混凝土的配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例，可根据工程特点、组成材料的质量等因素，通过( )来确定。

A.查找标准1 B.标准和经验

c.标准计算 D.理论计算和试配

正确答案：D

答案解析：

混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示，或以各种材料用料量的比例表示。混凝土配合比的确定可根据工程特点、组成材料的质量、施工方法等因素，通过理论计算和试配来确定。

为延缓石膏的凝结时间，可向石膏中加入( )。

A.酒精

B.纯碱

C.食盐

D.烧碱

正确答案：A

答案解析：

建筑石膏常用的缓凝剂：硼砂、酒精、柠檬酸和聚乙烯醇等。

隧道开挖后，喷锚支护施工采用的混凝土，宜优先选用( )。

A 火山灰质硅酸盐水泥

B 粉煤灰硅酸盐水泥

C 硅酸盐水泥

D 矿渣硅酸盐水泥

正确答案：C

答案解析：

硅酸盐水泥优点：(1)早期强度较高，凝结硬化快;(2)水化热较小;(3)耐冻性好;(4)耐热性较差;(5)耐腐蚀及耐水性较差。隧洞和边坡开挖后通常采用快硬、早强和高强度效果的水泥，易优先选用硅酸盐水泥。