# 二级造价工程师《安装计量》每日一练（2.20）

1.常用于石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体颗粒、温度较高液体介质压力的压力检测仪表为 ( )

A.隔膜式压力表 B.防爆感应式接点压力表

C.电阻远传压力表 D.电容式压力变送器

正确答案：A

答案解析：

隔膜式压力表是采用介质隔离方式工作的一种用于测量特定介质的压力表。隔膜式压力表专供石油、化工、食品等部门生产过程 中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力。

2.( )只适用于蒸汽、空气和清洁水等清净介质。

A 节流阀

B 减压阀

C 安全阀

D 旋塞阀

正确答案：B

答案解析：

[解析] (1)节流阀的外形尺寸小巧，质量轻，该阀主要用于仪表调节和节流。 (2)减压阀只适用于蒸汽、空气和清洁水等清净介质。 (3)安全阀是一种安全装置，一般分为弹簧式和杠杆式两种。选用安全阀的主要参数是排泄量，排泄量决定安全阀的阀座口径和阀瓣开启高度。 (4)旋塞阀不适用于输送高压介质(如蒸汽)，只适用于一般低压流体作开闭用，不宜于作调节流量用。

3.目前，我国新建的旅游宾馆、饭店等的客房部分普遍采用( )。

A.诱导空调系统

B.风机盘管空调系统

C.洁净空调系统

D.静音空调系统

正确答案：B

答案解析：

[解析] 目前，我国新建的旅游宾馆、饭店等的客房部分普遍采用风机盘管空调系统。